| Writer / Auteur : | F. Dratz |
| --- | --- |
| Date : | 08/03/2016 |
| Consignee / Destinataire(s) : | S. Berge, P. Greco, S. Marnas, O. Plas, R. Vivaudo, S. Wilinski |
| Object / Objet : | Désignation des robinets « 100 » ou « Compact 100 » |

Voici la présentation de la désignation des robinets des familles de produit « 100 » :

R100AP_OD_F_3-8L_TE180_FR_EJ

Famille de produit

Type de Mamelon

Type de tête

Spécificité (OD)

Type de tube d’alimentation

Filtre / Réducteur

Présence écrou et joint

Les variantes (actuellement existantes) pour chaque catégorie sont les suivantes :

Produit :	R100	=> robinet bas Compact 100 (corps 99 standard)

R100LP	=> robinet bas Compact 100 basse pression (corps 99 BP et pas de réducteur)

R100AP	=> robinet bas Compact 100 toutes pressions (corps 99 BP + réducteur)

R100R	=> robinet bas Compact 100 avec refilet

R100APR => robinet bas Compact 100 toutes pression avec refilet

R100LPR => robinet bas Compact 100 basse pression avec refilet

Spécificité :	OD	=> version OD

Version :	Fxxx	=> version fixe (la longueur sera rajoutée si une seconde version est faite)

T	=> version télescopique

Alimen. :	3-8L	=> mamelon 3/8 laiton

3-8P	=> mamelon 3/8 plastique

1-2L	=> mamelon 1/2 laiton

1-2P	=> mamelon 1/2 plastique

15-16P	=> mamelon 15/16 plastique

Tête :		TE0	=> tête orientée à 0°

TE90	=> tête orientée à 90°

TE180	=> tête orientée à 180°

TE270	=> tête orientée à 270°

Filtre/réduc. :	F	=> équipé d’un filtre

FR	=> équipé d’un réducteur et d’un filtre

R	=> équipé d’un réducteur

CV	=> équipé d’un anti-retour (check valve) et du filtre gris

Ecrou/Joint :	rien	=> robinet seul

EJ	=> robinet équipé d’1 écrou et du joint standard

EJx	=> robinet équipé d’1 écrou et du joint x

Note : dans les réservoirs, les écrous et joints seront associées au niveau supérieur.

Versions du doc :	00	original

- ajout version BP

- ajout versions avec refilet

- ajout anti-retour + changement BP et TP par LP et AP